南京金龙客车制造有限公司               编号：NJJL-ZB-201816

招标公告

社会各界同仁:

南京金龙客车制造有限公司拟于近期对四通道重型轮胎耦合整车道路模拟试验台项目进行公开招标，欢迎行业优秀单位报名参加资格预审。具体事宜如下：

一、项目名称：

南京金龙四通道重型轮胎耦合整车道路模拟试验台

二、工程地点：南京金龙客车制造有限公司

南京市溧水区滨淮大道369号

三、工程概况与内容：

1）本项目为交钥匙工程，投标方需负责完成整个项目设备的制造、安装、调试及后期技术服务等工作内容。

2） 技术要求

四通道重型轮胎耦合整车道路模拟试验台

1、试验对象

该试验台的试验对象为公司总质量20吨以下、两轴各类整车产品。

| 车型及驱动方式 | 单轴驱动（4×2结构）的各类汽车， |
| --- | --- |
| 整车总质量 | 3500kg～20000kg |
| 最大外廓尺寸 | 12000 ×2600 × 4200（mm） |
| 轴距范围 | 3200~6500 |
| 驱动桥内外轮边距 | 最大2600mm，最小1060mm |
| 单轴最大轴荷前/后 | 7500kg/13500kg |
| 最大非簧载质量前/后 | 750kg/1300kg |
| 轮胎尺寸（直径） | 800-1200mm |
| 前桥单轮胎最大宽度 | 450mm |
| 后桥双轮胎最大宽度 | 700mm |

2、设备需求

下面列出的供货范围是必需的，但是，为了满足用户的实际使用要求，又不能仅局限于下面的供货范围。

| 序号 | 名称 | 数量 | 内容 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四通道轮胎耦合道路模拟机系统 | 1套 |  |
| 1.1 | 液压伺服作动器总成 | 4套 | 包含伺服作动器总成以及静态支撑装置。 |
| 1.2 | 作动器调整结构 |  | 根据车轮悬架参数采用手柄或遥控电动控制调整轮距、轴距 |
| 1.3 | 加速度传感器以及信号调理器 | 4只 |  |
| 1.4 | 伺服控制器 | 1套 |  |
| 1.5 | 车身安全约束 | 1套 | 钢丝收紧固定车身，弹性补偿 |
| 1.6 | 车轮托盘 | 4套 | 前桥满足单胎测试，后桥满足双胎测试。 |
| 1.7 | 分油器 | 2套 |  |
| 1.8 | 电气控制柜、电缆 | 1套 | 现场线缆非移动部分安装保护线管或线槽 |
| 2 | 液压伺服油源、伺服系统、液压油（从泵站到作动器） | 1套 | 恒压伺服油源，节能设计。最大流量输出1000L/min；额定工作压力21MPa |
| 3 | 液压管路系统 | 1套 | 满足液压系统使用、移动部分包裹耐磨保护层 |
| 4 | 车辆悬架冷却系统 | 1套 |  |
| 5 | 地坑盖板及车辆步入支撑 | 1套 | 满足承载最大车重20吨。 |
| 6 | 道路模拟试验控制系统及软件 | 1套 |  |
| 7 | 试验室布置及反力基础设计方案 | 1套 | 弹簧减震、质量块、配重 |
| 8 | 第三方计量检定证书 | 1套 |  |

3、技术要求

- 整车最大总质量：20000kg

- 非悬挂质量（前/后）每作动器：750kg/1300kg

- 托盘处最大加速度（前/后）：26/20g

- 托盘处最高速度: 2.4 m/s

- 测试频率0.1-100Hz

- 作动器额定动态载荷：前桥200KN/后桥260KN（在有静态支撑时）

- 作动器行程: ±150mm

- 位移的测试精度：±0.25%FS

- 托盘直径（前/后）：根据轮胎配置

- 路谱迭代误差（RMS）:≤5%

- 模拟精度:实际响应的均方根值与期望响应的参考值之比在5%以内。

- 投标方应该提供以上相关的设备技术参数信息，并提供正弦波条件下相应的性能曲线。

四、条件要求：

1、业绩要求：从事该行业3年以上,具备客车企业同类项目经验。

有意向参加资格预审的单位，需将以下材料备齐于2018年4月4日15:00前交至南京金龙集团采购中心（招标），逾期无效。

- 公司营业执照、税务登记证、组织机构代码证；

（复印件加盖公章，分别提供或三证合一）；

- 资质证书（复印件加盖公章）；

3）安全生产许可证；

4）法人代表证明书（原件）；

5）法人代表授权委托书（原件）；

6）公司地址、公司固定电话、联系人、联系人电话、邮箱地址；

（该联系方式将作为投标人唯一联系方式）

7）法人授权委托人和拟用项目经理近半年本单位社保缴纳证明、劳动合同；

8）提供3年以内近似案例的业绩（合同等）；

注：以上资料请用A4纸张按顺序胶装。

- 递交地址及联系方式：

递交地址：南京市溧水区滨淮大道369号

南京金龙客车制造有限公司 集团采购中心（招标）

联系人：高工

电话：13814142622

备注：对未通过资格预审的报名单位，招标人不做解释。

南京金龙客车制造有限公司

2018年3月29日